Modelo matemático de un seguidor solar híbrido (térmico-fotovoltaico) de dos grados de libertad

Mathematical model of a solar tracker hybrid (thermal and photovoltaic) with two degrees of freedom

Juan Pedro Cervantes De La Rosa
Universidad Tecnológica de Puebla 
pedrocerv@yahoo.com.mx

Griselda Saldaña González
Universidad Tecnológica de Puebla 
griselda.saldana@utpuebla.edu.mx

Resumen
Un seguidor solar es un dispositivo mecánico, que mediante una estructura que soporta una o varias placas solares, a la vez es capaz de orientar las placas solares de forma que estén lo más perpendicularmente posible a los rayos de Sol. Las placas solares se orientan al moverse la estructura que las soporta, esta estructura puede moverse sobre uno o sobre dos ejes.

En este trabajo se pretende explicar la obtención del modelo matemático aproximado del sistema usando leyes físicas como la segunda ley de Newton y transformadas de Laplace. Y además  conseguir un sistema lo más estable posible durante su evolución temporal. Y la  construcción mecánica del sistema intentando que haya el menor rozamiento para que el movimiento sea lo más limpio posible, tanto en el eje superior como en el inferior.

Palabras clave: Modelo matemático, Transformada de Laplace, seguidor solar

Abstract

A solar tracker is a mechanical device, that means a structure supporting one or more solar panels, while it is able to orient the solar panels so that they are as perpendicular as possible to the rays of sun. The solar panels are oriented to moving the supporting structure, this structure can move about one or two axes.

This paper aims to explain obtaining approximate mathematical model of the system using physical laws as the second law of Newton and Laplace transforms. And get a system as stable as possible during their evolution. And the mechanical construction of the system trying to have as little friction so that the movement is as clean as possible, both the upper and the lower shaft.

Key words: Mathematical model, Laplace Transform, solar tracker.

Fecha recepción:   Septiembre 2015          Fecha aceptación: Diciembre 2015

Introducción

Una función de transferencia es un modelo matemático que a través de un  cociente relaciona la respuesta de un sistema (modelada) a una señal de entrada o excitación (también modelada). Para caracterizar las relaciones de entrada y salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo.

La función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, bajo la suposición de que las condiciones iniciales son nulas.

En nuestro caso, tomaríamos como entrada la fuerza par motor y como salida el ángulo formado en el movimiento, considerando siempre desplazamientos muy pequeños.

Por definición una función de transferencia se puede determinar según la expresión:

HS= Y (S)X (S)

Donde  HS es la función de transferencia, Y (S) es la Transformada de Laplace de la respuesta, y X S es la Transformada de Laplace de la entrada.

Para realizar dicha ecuación de transferencia debemos sacar la ecuación física de nuestro sistema, a través de la segunda Ley de Newton (ecuación del movimiento de rotación de un sólido rígido nuestro sistema, a través de la segunda ley de Newton (ecuación del movimiento de rotación de un sólido rígido).

Desarrollo

Ecuación del movimiento de rotación de un sólido rígido.

La variación del estado de rotación de un sólido viene determinada por la variación de su velocidad angular, si queremos describir el movimiento tenemos que encontrar la ecuación que nos permita calcular la aceleración angular, es la siguiente:

Σ r→* F→ext=Iα→

Esta es la ecuación y será utilizada para plantear la ecuación que rige el movimiento de nuestro sistema

Momento de inercia

El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo.

Cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de inercia, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud escalar llamada momento de inercia.

EJE SUPERIOR:

En nuestro sistema del eje superior tenemos tres elementos que aportan un cierto momento de inercia, cada uno de estos, que luego serán mencionados, aporta una inercia que se calcula de forma independiente y que finalmente se sumaran para hallar el momento de inercia del sistema en global.

Veamos los distintos elementos que intervienen en el eje superior:

- Placas de aluminio a ambos lados

En este caso se pueden aproximar a un rectángulo, el cual, su momento de inercia es el siguiente:

I= Σx2m

‘m’ = masa de la particula;   ‘x’ = distancia al eje de rotación.

Placa rectangular de masa ‘M’ y de lados ‘a’ y ‘b’, tomando un elemento de masa que dista ‘x’ del eje, longitud ‘a’ y anchura ‘dx’.

Su momento de inercia:

I= - b2b2  Mb x2 dx= 112 M b2

Calculemos la masa, así que la hallaremos relacionando densidad del aluminio y volumen de las figuras a través de la siguiente formula:

M= ρ*V

La densidad del aluminio es un dato conocido, 2,700 kgm3

Ahora pasamos a hallar el volumen que es el producto del ancho por alto y por largo que se describe en la siguiente Tabla

1.-Base de montaje del calentador y celda solar

2.-Pieza para realizar el movimiento de altura

Solar

3.- Parte superior de la base del movimiento Azimut

4.-Parte superior de la base móvil, para realizar el movimiento Azimut

5.- Parte lateral que realiza el movimiento altura solar

Tabla 1 Dimensiones de la pieza

| PIEZA | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOLUMEN m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0381 | 0.55 | 0.0015 | 0.00013 |
| 2 | 0.04 | 0.055 | 0.0127 | 0.000027 |
| 3 | 0.0381 | 0.39 | 0.0127 | 0.000188 |
| 4 | 0.0508 | 0.19 | 0.00635 | 0.000061 |
| 5 | 0.0508 | 0.2 | 0.0127 | 0.000129 |
| 6 | 0.0508 | 0.16 | 0.0127 | 0.000103 |
| 7 | 0.0508 | 0.25 | 0.0127 | 0.000184 |

Tabla 2 Cálculos de la Inercia

| PIEZA | CANTIDAD | VOLUMEN m3 | MASA Kg | INERCIA Kg m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00013 | 0.351 | 0.00004 |
| 2 | 6 | 0.000027 | 0.0729 | 0.00005 |
| 3 | 1 | 0.000188 | 0.507 | 0.00006 |
| 4 | 1 | 0.000061 | 0.1647 | 0.00003 |
| 5 | 2 | 0.000129 | 0.348 | 0.00014 |
| 6 | 1 | 0.000103 | 0.2781 | 0.00005 |
| 7 | 1 | 0.000184 | 0.4968 | 0.00010 |

6.- Parte superior que realiza el movimiento Azimut

7.- Parte inferior que realiza el movimiento Azimut

- Eje

Vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro de masa ‘M’, radio ‘R’ y longitud L respecto de su eje.

Tenemos que hallar la masa; el volumen del cilindro será:

V= π * R2*L

La densidad del acero inoxidable 304 es de:

ρ=7800 kg /m3

El volumen será:

V= π * 0.006352*0.54=0.000068 m3

Y la masa será:

M=ρ*V

M= 7800 kgm3* 0.000068 m3=0.533 kg

La inercia será:

I= x2 dm 0R2MR2 x3dx= 12 M r2

I=12  0.533 kg   0.006352m=0.0000107 kg m2

- Placa solar

Para la placa solar tendremos que hallar el momento de inercia de un paralepipedo, su fórmula es la siguiente

I= -c2c2(12 b2+ x2)  Mcdx= M12 b2+ c2

Sabiendo el modelo de la celda solar, tenemos que su masa por datos de especificación es de 1.4 kg y sus medidas son 37 cm, 2,5 cm y 29.2 cm.  Sustituimos en la fórmula:

I= 1.4 kg12 0.2922+ 0.0252

I= 0.01 kg m2

Y para el calentador solar tenemos una masa, considerando las tuberías, el armazón y el volumen del agua tenemos:

Tuberías masa: 0.832 kg

Armazón masa: 1.006 kg

Vidrio masa: 0.0075 kg

Agua masa: 0.00481 kg

Masa total: 1.85 kg

La inercia del calentador solar será:

I= 1.85 kg12 0.22+ 0.05082

I= 0.00656 kg m2

Tabla 3 Dimensiones de la pieza

Piezas de sujeción

| PIEZA | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOLUMEN m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0508 | 0.26 | 0.0031 | 0.0000409 |
| 9 | 0.0508 | 0.2 | 0.0031 | 0.0000314 |

8.- Soporte vertical calentador solar

9.- Soporte horizontal calentador solar

Tabla 4 Cálculos de la Inercia

| PIEZA | CANTIDAD | VOLUMEN m3 | MASA Kg | INERCIA Kg m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0000409 | 0.11 | 0.000002 |
| 2 | 1 | 0.0000314 | 0.0847 | 0.00005 |

La inercia total de la placa solar será:

Celda solar:  0.01 kg m2
Calentador solar: 0.00656 kg m2

Soportes: 0.000002

Inercia total es: 0.0165 kg m2

Placa solar calentador solar y celda solar

Sumando los momentos de inercia, el aportado por la placa, la varilla y las placas de aluminio, para obtener la inercia global del eje superior tenemos:

IES= I1-7=0.00047+0.0000107+0.0165

IES=0.017 kg m2

EJE INFERIOR:

En nuestro eje inferior tenemos dos elementos que aportan un cierto momento de inercia, cada uno de estos, aporta una inercia que se calcula de forma independiente y que finalmente se suman para hallar el momento de inercia del sistema en global.

-Soporte en forma de “U”:

Tabla 5 Dimensiones de la pieza

| PIEZA | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOLUMEN m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0508 | 0.32 | 0.0508 | 0.00082 |
| 11 | 0.0508 | 0.28 | 0.0127 | 0.000027 |

Tabla 6 Cálculos de la Inercia

| PIEZA | CANTIDAD | VOLUMEN m3 | MASA Kg | INERCIA Kg m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00082 | 2.214 | 0.00095 |
| 11 | 2 | 0.000027 | 0.0729 | 0.00001 |

La Inercia del paralepipedo de la parte superior de la base será

I = M12 b2+ c2

I = 2.21412 0.05082+ 0.05082

I =0.00095 Kg m2

10.- Parte superior base de movimiento Azimut

La Inercia de la parte lateral de la base será:

I = 112 M b2

I= 112  0.0729 (0.0508)2

I= 0.00001 kg m2

11.- Parte lateral de la base de movimiento Azimut

-Eje para montaje del motor

12.- Eje montaje del motor movimiento Azimut

Vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro de masa ‘M’, radio ‘R’ y longitud L respecto de su eje.

Tenemos que hallar la masa; el volumen del cilindro será:

V= π * R2*L

La densidad del acero inoxidable 304 es de:

ρ=7800 kg /m3

El volumen será:

V= π * 0.0952*0.0508=0.00144 m3

Y la masa será:

M=ρ*V

M= 7800 kgm3* 0.00144 m3=11.23 kg

La inercia será:

I=  12 M r2

I=  12 11.23* 0.0952=0.0506 Kg m2

Para el cilindro 2

El volumen será:

V= π * 0.0031752*0.0762=0.000000768 m3

Y la masa será:

M=ρ*V

M= 7800 kgm3*0.000000768 m3 =0.00599 kg

La inercia será:

I=  12 0.00599* 0.0031752=0.00000003 Kg m2

La inercia total del eje será:

I =0.0506 Kg m2+ 0.00000003 Kg m2

I=0.0506 Kg m2

- PLACA SOLAR

- Tornillo ACME

13.-  Tornillo ACME mecanismo de movimiento Altura Solar

Tenemos que hallar la masa; el volumen del cilindro será:

V= π * R2*L

La densidad del acero inoxidable 304 es de:

ρ=7800 kg /m3

El volumen será:

V= π * 0.0652*0.4=0.00169 m3

Y la masa será:

M=ρ*V

M= 7800 kgm3* 0.00169 m3=13.182 kg

La inercia será:

I=  12 M r2

I=  12 13.182* 0.0652=0.0278 Kg m2

- Soportes de la placa solar

14.- Soporte mecanismo movimiento altura solar

Tabla 7  Dimensiones de la pieza

| PIEZA | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOLUMEN m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0254 | 0.1 | 0.0254 | 0.000064 |
| 15 | 0.0254 | 0.07 | 0.0254 | 0.000045 |

15.- Soporte mecanismo movimiento altura solar

Calculemos la masa, así que la hallaremos relacionando densidad del aluminio y volumen de las figuras a través de la siguiente formula:

M= ρ*V

La densidad del aluminio es un dato conocido, 2,700 kgm3

Calculando la inercia mediante:

I = M12 b2+ c2

Descrito en la siguiente tabla:

Tabla 8  Cálculos de la Inercia

| PIEZA | CANTIDAD | VOLUMEN m3 | MASA Kg | INERCIA Kg m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2 | 0.000064 | 0.1728 | 0.000036 |
| 15 | 1 | 0.000045 | 0.1215 | 0.000006 |

Inercia total placa solar

Tornillo ACME:  0.0278 Kg m2

Soportes Laterales: 0.000036 Kg m2

Soporte Central  0.000006 Kg m2

Inercia global placa solar: 0.000007 Kg m2

- Soporte inferior modulo hibrido solar

16.- Base del seguidor solar

Tabla 9  Dimensiones de la pieza

| PIEZA | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOLUMEN m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0508 | 0.81 | 0.0254 | 0.00104 |

Calculemos la masa, así que la hallaremos relacionando densidad del fierro y volumen de las figuras a través de la siguiente formula:

M= ρ*V

La densidad del fierro es un dato conocido, 7874 kgm3

Calculando la inercia mediante:

I = M12 b2+ c2

Descrito en la siguiente tabla:

Tabla 8  Cálculos de la Inercia

| PIEZA | CANTIDAD | VOLUMEN m3 | MASA Kg | INERCI Kg m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 0.00104 | 8.18 | 0.0527 |

La inercia global total del eje inferior es:

Inercia  placa solar: 0.000007 Kg m2

Inercia del eje del motor: 
I=0.0506 Kg m2

Inercia total del soporte U 
I=0.00096 Kg m2

Sumando los momentos de inercia, el aportado por la placa, la varilla y las placas de aluminio, para obtener la inercia global del eje superior tenemos:

IEi= I10-16

IEi= 0.000007 Kg m2+ 0.0506 Kg m2+ 0.00096 Kg m2=0.05153 Kg m2

La inercia total de los dos ejes inferior y superior total será.

I=0.05153 Kg m2+ 0.017 kg m2=0.068 Kg m2

Por lo que obtenemos la relación  la siguiente función de transferencia, la relación entre la entrada y la salida del sistema

θ (S)Pm (S)= 1Is2+ βI s+ Mg dI

Donde:

Pm=Fuerza del motor

θ= Ángulo de giro con respecto al eje

β=resonacia

Mg =Peso de la placa debido a la gravedad

d=Distancia del centro de la placa al eje

I=Momento de inercia total del sistema

La función de segundo orden normalizado es:

F s=θ (S)Pm (S)= ks2+2ξ Wn s+ Wn2

Donde:

βI s= 2ξ Wn s

Wn2 = Mg dI

Por lo que la frecuencia natural no amortiguada es:

Peso de la placa:

Celda Fotovoltaica: 1.4 kg

Calentador Solar: 1.85 kg

M = Peso total  de la placa solar: 3.25 kg

g= Aceleración de la gravedad: 9.81 ms2

d = 0.185 m

Wn = Mg dI

Wn = 3.25 Kg*9.81ms2* 18.5 m 0.068 Kg m2

Wn =24.68 rads

El coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada están relacionados a través del tiempo de establecimiento ts, que es el tiempo requerido para que la respuesta se mantenga alrededor de cierto rango alrededor del valor final (habitualmente el 5%).

ts= 4ξ* Wn

Y:

El tiempo de establecimiento de establecimiento, se aproxima a cero siendo su valor de 0.1 segundos

ξ= 4ts* Wn= 40.1 s* 24.68 rads

ξ=1.62

La función de transferencia completa será:

F s=θ (S)Pm (S)= ks2+2ξ Wn s+ Wn2

k= 1i= 10.068 Kg m2=14.7

F s=θ (S)Pm (S)= 14.7s2+39.98 s+ 609.1

Prototipo de seguidor solar híbrido.

Conclusión

Se obtuvo la continuidad del desarrollo de una cultura en el uso racional de la energía a través del conocimiento de la aplicación de las energías renovables, específicamente a la energía fotovoltaica y los efectos del cambio climático, así como fomentar el desarrollo sustentable de las mismas.

También se puede concluir que se logró realizar el modelo matemático del seguidor solar que servirá para poder realizar la ley de control para el manejo de la velocidad; debido a que se consiguió la implementación del sistema mecánico sencillo y económico y con un diseño robusto de las piezas metálicas que lo conforman pero a la vez flexibles.

Bibliografía

- Bolzern, P., R. Scattolini y N. Schiavoni. Fundamentos de control automático. Mc Graw Hill, ISBN: 978-84-481-6640

- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/inercia/inercia.htm

- Mecánica Vectorial para Ingenieros Beer Johnston Mc. Graw Hill. 2011